BÖLÜM 4 – TEKNİK ŞARTNAME

(Bu bölüme yapılacak işin tam detayını açıklayan yeterli bilgiler içeren teknik şartname eklenecektir.)

TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı : AYTAŞ HAYVANCILIK VETERİNERLİK DAMIZLIK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİĞİ PROJESİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları 1; 01.004; Seramik kaplama ustası; Saat; 30,000. 2; 14.000; EL İLE YAPILAN SERBEST KAZILAR; 150,; 00. 3; 14.1714/1; Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması; m³; 377,694. Teknik Tarifi: Hendek kenarındaki kazı veya hendek kenarına getirilmiş dolgu malzemesinin hendek veya temel kenarından makina ile alınması, doldurulacağı yere konulması, hendek veya temel içine, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, 20 cm tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve tokmaklanması, üst satıhlarının tesviye ve tanzimi için her türlü masraflar malzeme ve zayiatı, alet, edevat, hendek içindeki yatay ve düşey taşıma ve işçilik giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil, (Yalnız, dolgu malzemesinin hendek kenarına kadar taşınması, ve bu taşımaya ait yükleme boşaltma bedeli hariç) hendek kenarındaki kazı malzemesinin makina ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının; 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: Dolgu boşluğu üzerinden ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.. 4; MSB.316; Saha Betonu ve Beton Yollarda İnşaat Derzi Yapılması; m; 33,550. Teknik Tarifi: Saha veya yol betonunun 3x4 m ebadında anolar halinde dama şeklinde (bir boş, bir dolu) dökülmesi, dolu gözlere beton dökülürken ekteki detaya göre anoların birleşim yerlerine 75 cm ara ile 50 cm boyunda Æ16 yuvarlak demir yerleştirilmesi beton kenarlarının mala ile pahlanması bilahare boş gözlere dökülen beton prizini almadan eski betonla olan ara kesitine T 50'lik profil sokularak 50 mm derinlik ve 6 mm kalınlıkta derz teşkil edilmesi derzin 190 °C ye kadar ısıtılmış mastik asfalt ve bitüm karışımı ile sıcaklığı 170 °C den aşağı düşmemek üzere doldurulması için; işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edavat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır. ÖLÇÜ: İnşaat derzi uzunluğu hesaplanır.. 5; Y.1; .006/1A Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı); m³; 1.495,800. Teknik Tarifi: Yumuşak ve sert küskülük zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri ile depo veya dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT: Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil. 6eğildir. Ayrıca derinlik zammı bedeli ödenmez.; Y.15.140/04; Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması; m³; 216,825. Teknik Tarifi: Çakılın temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.. 7; Y.16.050/01; Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (be; on nakli dâhil) m³; 78,567. Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 8/10 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 8/10 betonun 1 m³fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.. 8; Y.16.050/02; Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil); m³; 9,3; 0. Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 12/15 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 12/15 betonun 1 m³fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.. 9; Y.16.050/04; Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (bet; n nakli dâhil) m³; 125,329. Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar trans mikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırma taş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, trans mikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 20/25 betonun 1 m³fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.. 10; Y.16.050/05; Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil); m³; 271,304. Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 betonun 1 m³fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.. 11; Y.18.110/21C03; 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/; ³) m²; 373,299. Teknik Tarifi: Projesine göre taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.. 12; Y.18.201/A02; Y an ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Grup 1); m²; 93,500. Teknik Tarifi: Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremidin projesine uygun olarak mevcut çatı üzerine döşenmesi, birer sıra atlanarak galvanizli çivi ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Yatay alan üzerinden hesaplanır. NOT : Mahya kendi pozundan ayrıca ödenir.. 13; Y.18.4; 1/053A 1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması; m²; 574,943. Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.. 14; Y.21.001/03; Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması; m²; 1.646,943. Teknik Tarifi: Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz. NOT : 1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir. 2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.. 1; Y.21.051/C13; Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası); m³; 1.147,910. Teknik Tarifi: Yapıların tavanlarında yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli tavanlar için iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı: ÖLÇÜ: İskelenin oturduğu yüzey ile tavan arasındaki yüksekliğin 1,50 m noksanı, iskele yüksekliği olarak kabul edilir ve bulunan bu yükseklik ile iskelenin oturduğu yüzey alanının çarpımı iş iskelesi hacmi olarak hesaplanır. NOT: 1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmez. 2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir. 3) Bu poz 3,00 metreden yüksekteki tavan inşaatı ile, bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır. 4) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez. 5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez. 6)İskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez. 7)İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.. 16; Y.; 1.101/01 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı); m²; 93,500. Teknik Tarifi: İdarece onanmış projesine göre II. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız olarak en az 18 mm kalınlıkta tahta döşenmesi, bu işler için lüzumlu lata, mertek, aşık dikme, payanda kuşak, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Çatının onanmış projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü saçak dışından saçak dışına (oluk hariç) ölçülerek m2 olarak hesaplanır. 2) Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır. 3) Baca boşluktan düşülmez. 4) Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dâhildir. NOT : 1) Çatı elemanları dışında kalacak imalât kendi pozlarından ödenir. 2) Atika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez. 3) 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat % 10 artırılarak uygulanır.. 17; Y.22.001/01; Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması; m²; 10,098. Teknik Tarifi: Projesine göre iç kapılara I. kalite beyaz çamdan (köknar), temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına, çıta konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya ve cila hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır. NOT : Çıta ölçüye dâhil edilmez.. 18; Y.22.009/03; Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması; m²; 10,455. Teknik Tarifi: Projesine göre; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez. 2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.) NOT : 1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir. 2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.. 19; Y.23.010; Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dâhil); Ton; 0,730. Teknik Tarifi: 5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı: ÖLÇÜ: 1)Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır. 2)Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz. 3)Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz. ______________________________________________________ ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m² (Tek yön) Çap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm ______________________________________________________ 4.0 0.099 1.97 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33 5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.51 5.5 0.187 3.73 2.49 1.87 1.24 0.93 0.75 0.62 6.0 0.222 4.44 2.96 2.22 1.48 1.11 0.89 0.74 6.5 0.260 5.21 3.47 2.60 1.74 1.30 1.04 0.87 7.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01 7.5 0.347 6.94 4.62 3.47 2.31 1.73 1.39 1.16 8.0 0.395 7.89 5.26 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32 8.5 0.445 8.91 5.94 4.45 2.97 2.23 1.78 1.48 9.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 2.50 2.00 1.66 9.5 0.556 11.13 7.42 5.56 3.71 2.78 2.23 1.85 10.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.06 10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.27 11.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.49 11.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 2.72 12.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96. 20; Y.23.014; Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması; Ton; 17,; 89. Teknik Tarifi: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ: 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz. Çap (Ø)Birim Ağırlığı mmKg/m 80,395 100,617 120,888. 21; Y.23.015; Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.; Ton; 2,469. Teknik Tarifi: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz. Çap (Ø)Birim Ağırlığı mmKg/m 141,208 161,578 181,998 202,466 222,984 243,551 264,168 284,834. 22; Y.23.101; Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar); Ton; 24,130. Teknik Tarifi: Her çeşit profil, çelik çubuk, çelik, saçlarla projesine göre her yükseklik ve açıklıkta karkas inşaat yapılması, parçaların perçin, bulon ve kaynakla eklenmesi, bütün aksamın yerine monte edilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ: 1)Ölçmede tartı esastır, kullanılan profil demiri perçin, cıvata,ek levhaları ve benzeri tespit elemanları birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır ve ataşmana geçirilir. 2)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve cıvata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.. 23; Y.23.155; 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması; kg; 52,909. Teknik Tarifi: 2,00 mm lik sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması, menteşeleri ile birlikte yerine takılması için her türlü malzeme zayiatı, atölye masrafları, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya hariç) 1 kg fiyatı: ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir. NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.. 24; Y.23.176; Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması; kg; 750,209. Teknik Tarifi: Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı : ÖLÇÜ: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.. 25; Y.25.002/02; Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması; m²; 573,979. Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı : ÖLÇÜ : a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.. 26; Y.25.003/15; Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe); m²; 332,870. Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez... 27; Y.25.004/01; Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe); m²; 656,100. Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte akrilik esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.. 28; Y.26.005/302; (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile); m²; 152,340. Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.. 29; Y.26.006/303; (20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile); m²; 384,840. Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I. kalite, beyaz seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.. 30; Y.26.006/307; (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile); m²; 69,440. Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.. 31; Y.26.020/041A; 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı); m²; 2,275. Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.. 32; Y.26.020/131A; Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı); m; 6,228. Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı açık renkli traverten levha ile basamak ve 2 cm kalınlığında honlu veya cilalı açık renkli traverten levha ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ : Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır. NOT : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.. 33; Y.27.501/01; 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası); m²; 646,100. Teknik Tarifi: 1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.. 34; Y.27.501/02; 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası); m²; 332,870. Teknik Tarifi: 1 m3 dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri kârı dâhil,1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.. 35; Y.27.583; 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması; m²; 65,750. Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m3 kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.. 36; Y.28.645/C06; PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması; m²; 10,660. Teknik Tarifi: 4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir. 37; Y.18.233/5B; MEVCUT AHŞAP, ÇELİK, BETONARME KİRİŞ VEYA AŞIKLI ÇATI ÜZERİNE 0.70 mm KALINLIĞINDA TRAPEZOİDAL ALİMÜNYUM LEVHALAR (AN AW 1050A, A1 99,5) İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI; m²; 2517,96. İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat 1; 071-105; 50x65 cm vidalı Sırlı Seramik ekstra sınıf Lavabolar; Adet; 2,000. Teknik Tarifi: Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine montajı. Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş. 2; 089-105; Musluk (uzun) 1.sınıf 1/2"; Adet; 10,000. Teknik Tarifi: Kalite belgesini haiz armatürlerin işyerinde temini ve yerine montajı.. 3; 204-1101; Polipropilen plastik pis su borusu 50 mm, et kalınlığı: 1,8, geçme muflu; m; 80,000. Teknik Tarifi: Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 681-1'e uygunluk belgeli contası ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı. 4; 204-1102; Polipropilen plastik pis su borusu 70 mm, et kalınlığı: 1,9, geçme muflu; m; 40,000. Teknik Tarifi: Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 681-1'e uygunluk belgeli contası ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı. 5; 204-1103; Polipropilen plastik pis su borusu 100 mm, et kalınlığı: 2,7, geçme muflu; m; 70,000. Teknik Tarifi: Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 681-1'e uygunluk belgeli contası ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı. 6; 204-3102; Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları; m; 140,000. Teknik Tarifi: DIN 8077- 8078e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.. 7; 204-3103; Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları; m; 125,000. Teknik Tarifi: DIN 8077- 8078e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.. 8; 204-3104; Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları; m; 50,000. Teknik Tarifi: DIN 8077- 8078e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.. 9; 204-3106; Pn 20 polipropilen boru 1 1/2", 50/8.4 mm Polipropilen temiz su boruları; m; 20,000. Teknik Tarifi: DIN 8077- 8078e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.. 10; 210-624; Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 20 mm); Adet; 30,000. Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı. Not:TS 3148 föy2 de belirtilen l0 boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığında birim fiyatlar ?35 eksiltilerek ödenecektir.. İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı 1; 705-105; Gömme tip sac tablo-0.40-0,50 m² (0,50 m² dahil); Adet; 2,000. Teknik Tarifi: Birim Fiyat No. 704-100'ü tamamen aynı olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi için profil demirden bir tespit çerçevesi bulunacaktır. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir. Ölçü: Birim Fiyat No. 704-100'ün aynıdır.. 2; 724-401; Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar; Adet; 5,000. Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil. 3; 724-406; Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x16 A'e kadar; Adet; 1,000. Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil. 4; 727-506; 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-2x2,5 mm²; m; 5,000. Teknik Tarifi: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez.. 5; 727-526; 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x6 mm²; m; 30,000. Teknik Tarifi: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez.. 6; 727-528; 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x2,5 mm²; m; 30,000. Teknik Tarifi: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez.. 7; 735-102; Güvenlik hatlı priz sortisi; Adet; 4,000. Teknik Tarifi: Ölçü: Linye hattı 35 mt.den fazla olunca besleme hattı olarak birim fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır.. 8; 742-510; SBPR-150 W Simetrik reflektörlü Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalı projektör; Adet; 8,000. Teknik Tarifi: Tip SBPR Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Lambalı Projektörler. 742-500 ile aynı, yalnız boru şeklinde sodyum buharlı lambalı, E40/45 golyat duylu (ampul kondansatör, balast ve ateşleyici bedeli fiyatlara dâhildir.) Gerekirse direk bedeli ayrıca ödenir.. 9; 794-101; Normal Sorti, Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru, sorti hatları galvanizli boru içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler, Etanj aydınlatma sortisi (Güvenlik hatlı); Adet; 2,000. Teknik Tarifi: Linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm² sorti hatları en az 1,5 mm² ve IEC 60332 Part 3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: Birim Fiyat No:792-200 gibidir.. 10; 983-102; TS 435 / T1 standardına uygun, Toprak elektrodu (Çubuk)elektrolitik bakır; Adet; 1,000. Teknik Tarifi: TS 435/T1 standardına uygun, ø 20 mm. çapında en az 3,5 m. uzunluğunda elektrolitik bakır çubuğun işyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanması, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine gümüş kaynağı veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.Not: Zeminin kayalık olması halinde civarında uygun toprak aranır..

GENEL ESASLAR:

- Yatırım İnşaatı,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uhdesindeki KKYDP 11. Etap kapsamında yapılacak olup, Bakanlıkça yayınlanan Satın Alma Kitabı’ndaki ihale usulüyle yapılacak ve kitaptaki tüm kurallara, yükleniciler tarafından harfiyen uyulacaktır.

- Ödemeler, Satın Alma Kitabı çerçevesinde Yüklenicinin Banka Hesabına yapılacak olup, KDV yatırımcı tarafından; oluşabilecek diğer vergi, resim ve harçlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

-İhale aşamasında,  son 3 yıl içinde gerçekleştirilmiş toplam inşaat işlerinin, hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş cirolarının en az ihale konusu iş tutarında olan yükleniciler teklif verebileceklerdir. Yükleniciler, Satın Alma Kitabında belirtilen evrakı ibraz etmekle yükümlü olacaktır.

-Yüklenicilerde, İhale konusu işin tutarının en az %20 si oranında TL nakit veya kredi kabiliyeti (Banka Referans Mektubu ) olması şartı aranacaktır.

- Yüklenicilerde,  İşin tatminkâr bir şekilde yapımına yeterli, inşaat ekipmanı ve personeli olması ( sahiplik veya taahhüt belgesi) şartı aranacaktır.

-İnşaat İşleri, Projede belirtilen poz kalemlerine uygun olarak gerçekleştirilecek ve en geç 31.05.2019 tarihinde inşaat bitirilecektir. Sözleşme sonrası herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecek, teklif fiyatları 31.05.2019 tarihine kadar sabit kalacaktır.  28.10.2018

BÖLÜM 5 –METRAJLAR/FİYATLANDIRILACAK FAALİYET CETVELİ

İNŞAAT METRAJ CETVELİ

İşin Adı :

(HİBEYE ESAS KISIM)

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

| 14.000: EL İLE YAPILAN SERBEST KAZILAR, Birimi: |  |  |  |  | 150,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 15,00 | 40,00 | 0,25 | 150,000 |
| 14.1714/1: Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması, Birimi: m³ |  |  |  |  | 377,694 |
| GÜBRE ÇUKURU | 1,000 | 1,00 |  | 377,69 | 377,694 |
| MSB.316: Saha Betonu ve Beton Yollarda İnşaat Derzi Yapılması, Birimi: m |  |  |  |  | 33,550 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 33,55 | 33,550 |
| Y.15.006/1A: Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı), Birimi: m³ |  |  |  |  | 2.367,300 |
| BAKICI EVİ TEMEL KAZISI | 1,000 | 9,50 | 12,00 | 0,60 | 68,400 |
| GÜBRE ÇUKURU | 1,000 | 13,00 | 30,50 | 3,60 | 1.427,400 |
| SAĞMAL AHIR | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 787,50 | 787,500 |
| SILAJ ÇUKURU | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 84,00 | 84,000 |
| Y.15.140/04: Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması, Birimi: m³ |  |  |  |  | 1.254,415 |
| BAKICI EVİ TEMEL ALTI BLOKAJ | 1,000 | 12,00 | 9,50 | 0,20 | 22,800 |
| BAKICI EVİ TEMEL İÇİ DOLGU | 1,000 | 9,00 | 6,50 | 0,40 | 23,400 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 8,75 | 32,50 | 0,60 | 170,625 |
| SAĞMAL AHIR | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 967,59 | 967,590 |
| SILAJ ÇUKURU | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 70,00 | 70,000 |
| Y.16.050/01: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil), Birimi: m³ |  |  |  |  | 168,567 |
| GÜBRE ÇUKURU | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 39,65 | 39,650 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 38,92 | 38,917 |
| SAĞMAL AHIR | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 77,00 | 77,000 |
| SILAJ ÇUKURU | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 13,000 |
| Y.16.050/02: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil), Birimi: m³ |  |  |  |  | 9,350 |
| BAKICI EVİ TEMEL ALTI GROBETON | 1,000 | 11,00 | 8,50 | 0,10 | 9,350 |
| Y.16.050/04: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil), Birimi: m³ |  |  |  |  | 125,329 |
| SAĞIMHNE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 125,33 | 125,329 |
| Y.16.050/05: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil), Birimi: m³ |  |  |  |  | 921,384 |
| BAKICI EVİ TEMEL | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 15,10 | 15,100 |
| BAKICI EVİ KOLONLAR | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 4,03 | 4,032 |
| BAKICI EVİ KİRİŞLER | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 5,76 | 5,762 |
| BAKICI EVİ DÖŞEME VE TABLİYE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 22,47 | 22,470 |
| GÜBRE ÇUKURU | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 223,94 | 223,940 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 534,33 | 534,330 |
| SILAJ ÇUKURU | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 115,75 | 115,750 |
| Y.18.110/21C03: 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³), Birimi: m² |  |  |  |  | 373,299 |
| BAKICI EVİ DUVAR | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 113,43 | 113,430 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 259,87 | 259,869 |
| Y.18.201/A02: Y an ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Grup 1), Birimi: m² |  |  |  |  | 93,500 |
| BAKICI EVİ | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 93,50 | 93,500 |
| Y.18.461/053A: 1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması, Birimi: m² |  |  |  |  | 574,943 |
| GÜBRE ÇUKURU | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 574,94 | 574,943 |
| Y.21.001/03: Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması, Birimi: m² |  |  |  |  | 2.842,123 |
| BAKICI EVİ TEMEL | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 49,83 | 49,830 |
| BAKICI EVİ KOLON | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 44,16 | 44,160 |
| BAKICI EVİ KİRİŞ | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 22,04 | 22,040 |
| BAKICI EVİ DÖŞEME VE TABLİYE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 98,18 | 98,180 |
| GÜBRE ÇUKURU | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 903,09 | 903,087 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 529,65 | 529,646 |
| SAĞMAL AHIR | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 852,16 | 852,160 |
| SILAJ ÇUKURU | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 343,02 | 343,020 |
| Y.21.051/C13: Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası), Birimi: m³ |  |  |  |  | 10.891,560 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1.147,91 | 1.147,910 |
| SAĞMAL AHIR | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 9.743,65 | 9.743,650 |
| Y.21.101/01: Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı), Birimi: m² |  |  |  |  | 93,500 |
| BAKICI EVİ | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 93,50 | 93,500 |
| Y.22.001/01: Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması, Birimi: m² |  |  |  |  | 10,098 |
| BAKICI EVİ | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 10,10 | 10,098 |
| Y.22.009/03: Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması, Birimi: m² |  |  |  |  | 10,455 |
| BAKICI EVİ | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 10,46 | 10,455 |
| Y.23.010: Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dâhil), Birimi: Ton |  |  |  |  | 7,289 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 0,73 | 0,730 |
| SAĞMAL AHIR | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 6,000 |
| SILAJ ÇUKURU | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 0,56 | 0,559 |
| Y.23.014: Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması, Birimi: Ton |  |  |  |  | 23,070 |
| BAKICI EVİ | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,57 | 1,571 |
| GÜBRE ÇUKURU | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 13,51 | 13,506 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 2,31 | 2,312 |
| SAĞMAL AHIR | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 2,18 | 2,180 |
| SILAJ ÇUKURU | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 3,501 |
| Y.23.015: Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması., Birimi: Ton |  |  |  |  | 7,089 |
| BAKICI EVİ | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,18 | 1,177 |
| GÜBRE ÇUKURU | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 0,14 | 0,135 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,16 | 1,157 |
| SAĞMAL AHIR | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 4,62 | 4,620 |
| Y.23.101: Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar), Birimi: Ton |  |  |  |  | 74,660 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 24,13 | 24,130 |
| SAĞMAL AHIR | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 50,53 | 50,530 |
| Y.23.155: 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması, Birimi: kg |  |  |  |  | 52,909 |
| BAKICI EVİ | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 52,91 | 52,909 |
| Y.23.176: Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması, Birimi: kg |  |  |  |  | 7.008,489 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 750,21 | 750,209 |
| SAĞMAL AHIR | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 6.258,28 | 6.258,280 |
| Y.23.220: Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması, Birimi: kg |  |  |  |  | 7.554,470 |
| SAĞMAL AHIR | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 7.554,47 | 7.554,470 |
| Y.24.065: 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm), Birimi: m |  |  |  |  | 145,000 |
| SAĞMAL AHIR | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 145,00 | 145,000 |
| Y.25.002/02: Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması, Birimi: m² |  |  |  |  | 2.845,349 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 573,98 | 573,979 |
| SAĞMAL AHIR | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 2.271,37 | 2.271,370 |
| Y.25.003/15: Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe), Birimi: m² |  |  |  |  | 332,870 |
| BAKICI EVİ | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 332,87 | 332,870 |
| Y.25.004/01: Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe), Birimi: m² |  |  |  |  | 656,100 |
| BAKICI EVİ DIŞ CEPHE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 122,50 | 122,500 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 533,60 | 533,600 |
| Y.26.005/302: (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile), Birimi: m² |  |  |  |  | 152,340 |
| BAKICI EVİ | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 65,75 | 65,750 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 86,59 | 86,590 |
| Y.26.006/303: (20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile), Birimi: m² |  |  |  |  | 384,840 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 384,84 | 384,840 |
| Y.26.006/307: (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile), Birimi: m² |  |  |  |  | 69,440 |
| BAKICI EVİ | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 34,72 | 34,720 |
| Y.26.020/041A: 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı), Birimi: m² |  |  |  |  | 2,275 |
| BAKICI EVİ | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 2,28 | 2,275 |
| Y.26.020/131A: Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı), Birimi: m |  |  |  |  | 6,228 |
| BAKICI EVİ | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 6,23 | 6,228 |
| Y.27.501/01: 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası), Birimi: m² |  |  |  |  | 646,100 |
| BAKICI EVİ DIŞ SIVA | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 112,50 | 112,500 |
| SAĞIMHANE | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 533,60 | 533,600 |
| Y.27.501/02: 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası), Birimi: m² |  |  |  |  | 332,870 |
| BAKICI EVİ İÇ CEPHE SIVASI | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 332,87 | 332,870 |
| Y.27.583: 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması, Birimi: m² |  |  |  |  | 65,750 |
| BAKICI EVİ ŞAP | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 65,75 | 65,750 |
| Y.28.645/C06: PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması, Birimi: m² |  |  |  |  | 10,660 |
| BAKICI EVİ | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 10,66 | 10,660 |

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

BİRİM     MİKTAR

| 071-105 | 50x65 cm vidalı Sırlı Seramik ekstra sınıf Lavabolar | Adet | 2,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 089-105 | Musluk (uzun) 1.sınıf 1/2" | Adet | 10,000 |
| 204-1101 | Polipropilen plastik pis su borusu 50 mm, et kalınlığı: 1,8, geçme muflu | m | 80,000 |
| 204-1102 | Polipropilen plastik pis su borusu 70 mm, et kalınlığı: 1,9, geçme muflu | m | 40,000 |
| 204-1103 | Polipropilen plastik pis su borusu 100 mm, et kalınlığı: 2,7, geçme muflu | m | 70,000 |
| 204-3102 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları | m | 140,000 |
| 204-3103 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları | m | 125,000 |
| 204-3104 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları | m | 50,000 |
| 204-3106 | Pn 20 polipropilen boru 1 1/2", 50/8.4 mm Polipropilen temiz su boruları | m | 20,000 |
| 210-624 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 20 mm) | Adet | 30,000 |

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik İmalatları

BİRİM     MİKTAR

| 705-105 | Gömme tip sac tablo-0.40-0,50 m² (0,50 m² dahil) | Adet | 2,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 724-401 | Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar | Adet | 5,000 |
| 724-406 | Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x16 A'e kadar | Adet | 1,000 |
| 727-506 | 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-2x2,5 mm² | m | 5,000 |
| 727-526 | 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x6 mm² | m | 30,000 |
| 727-528 | 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x2,5 mm² | m | 30,000 |
| 735-102 | Güvenlik hatlı priz sortisi | Adet | 4,000 |
| 742-510 | SBPR-150 W Simetrik reflektörlü Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalı projektör | Adet | 8,000 |
| 794-101 | Normal Sorti, Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru, sorti hatları galvanizli boru içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler, Etanj aydınlatma sortisi (Güvenlik hatlı) | Adet | 2,000 |
| 983-102 | TS 435 / T1 standardına uygun, Toprak elektrodu (Çubuk)elektrolitik bakır | Adet | 1,000 |

………………………………………

FİYATLANDIRILACAK FAALİYET CETVELİ

İşin Adı : AYTAŞ HAYVANCILIK VETERİNERLİK DAMIZLIK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİĞİ PROJESİ

İnşaat İmalatları

BİRİM        MİKTAR

| 01.004 | Seramik kaplama ustası | Saat | 30.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.000 | EL İLE YAPILAN SERBEST KAZILAR |  | 150,000 |
| 14.1714/1 | Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması | m³ | 377,694 |
| MSB.316 | Saha Betonu ve Beton Yollarda İnşaat Derzi Yapılması | m | 33,550 |
| Y.15.006/1A | Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) | m³ | 2.367,300 |
| Y.15.140/04 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³ | 1.254,415 |
| Y.16.050/01 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) | m³ | 168,567 |
| Y.16.050/02 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) | m³ | 9,350 |
| Y.16.050/04 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) | m³ | 125,329 |
| Y.16.050/05 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) | m³ | 921,384 |
| Y.18.110/21C03 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³) | m² | 373,299 |
| Y.18.201/A02 | Y an ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Grup 1) | m² | 93,500 |
| Y.18.461/053A | 1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | 574,943 |
| Y.21.001/03 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 2.842,123 |
| Y.21.051/C13 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | m³ | 10.891,560 |
| Y.21.101/01 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) | m² | 93,500 |
| Y.22.001/01 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | m² | 10,098 |
| Y.22.009/03 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | m² | 10,455 |
| Y.23.010 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dâhil) | Ton | 7,289 |
| Y.23.014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | Ton | 23,070 |
| Y.23.015 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | Ton | 7,089 |
| Y.23.101 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar) | Ton | 74,660 |
| Y.23.155 | 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması | kg | 52,909 |
| Y.23.176 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kg | 7.008,489 |
| Y.23.220 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması | kg | 7.554,470 |
| Y.24.065 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | m | 145,000 |
| Y.25.002/02 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | m² | 2.845,349 |
| Y.25.003/15 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | m² | 332,870 |
| Y.25.004/01 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | m² | 656,100 |
| Y.26.005/302 | (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 152,340 |
| Y.26.006/303 | (20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 384,840 |
| Y.26.006/307 | (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 69,440 |
| Y.26.020/041A | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | m² | 2,275 |
| Y.26.020/131A | Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | m | 6,228 |
| Y.27.501/01 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | m² | 646,100 |
| Y.27.501/02 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | m² | 332,870 |
| Y.27.583 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | m² | 65,750 |
| Y.28.645/C06 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | m² | 10,660 |

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

BİRİM     MİKTAR

| 071-105 | 50x65 cm vidalı Sırlı Seramik ekstra sınıf Lavabolar | Adet | 2,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 089-105 | Musluk (uzun) 1.sınıf 1/2" | Adet | 10,000 |
| 204-1101 | Polipropilen plastik pis su borusu 50 mm, et kalınlığı: 1,8, geçme muflu | m | 80,000 |
| 204-1102 | Polipropilen plastik pis su borusu 70 mm, et kalınlığı: 1,9, geçme muflu | m | 40,000 |
| 204-1103 | Polipropilen plastik pis su borusu 100 mm, et kalınlığı: 2,7, geçme muflu | m | 70,000 |
| 204-3102 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları | m | 140,000 |
| 204-3103 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları | m | 125,000 |
| 204-3104 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları | m | 50,000 |
| 204-3106 | Pn 20 polipropilen boru 1 1/2", 50/8.4 mm Polipropilen temiz su boruları | m | 20,000 |
| 210-624 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 20 mm) | Adet | 30,000 |

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik İmalatları

BİRİM     MİKTAR

| 705-105 | Gömme tip sac tablo-0.40-0,50 m² (0,50 m² dahil) | Adet | 2,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 724-401 | Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar | Adet | 5,000 |
| 724-406 | Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x16 A'e kadar | Adet | 1,000 |
| 727-506 | 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-2x2,5 mm² | m | 5,000 |
| 727-526 | 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x6 mm² | m | 30,000 |
| 727-528 | 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x2,5 mm² | m | 30,000 |
| 735-102 | Güvenlik hatlı priz sortisi | Adet | 4,000 |
| 742-510 | SBPR-150 W Simetrik reflektörlü Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalı projektör | Adet | 8,000 |
| 794-101 | Normal Sorti, Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru, sorti hatları galvanizli boru içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler, Etanj aydınlatma sortisi (Güvenlik hatlı) | Adet | 2,000 |
| 983-102 | TS 435 / T1 standardına uygun, Toprak elektrodu (Çubuk)elektrolitik bakır | Adet | 1,000 |

…………………………..

BÖLÜM 7 – SÖZLEŞME FORMU

SÖZLEŞME

İşbu Sözleşme,

_______________________________________________________________________

(Bu ve bundan sonrasında “İşveren” olarak anılacak olan İşverenin adı ve adresi) ile

_______________________________________________________________________

(Bu ve bundan sonrasında “Yüklenici ” olarak anılacak olan Yüklenicinin adı ve adresi) arasında 20___yılının  ____________ayının______gününde imzalanmıştır.

İşbu Sözleşme ile İşveren; Yüklenicinin  ____________________________________

(Bu ve bundan sonrasında “İşler” olarak anılacak olan Sözleşmenin adı ve kimlik numarası) ifa etmesini istemekte ve Yüklenici tarafından bu İşlerin ifası ve tamamlanması ile bunlardan kaynaklanabilecek her türlü kusurun telafisi için verilmiş bulunan Teklifi kabul etmiştir.

İşbu Sözleşme aşağıdakileri içermektedir:

- İşbu Sözleşmede, kelime ve ifadelerin tümü, bundan böyle, Sözleşme Koşullarında belirtilen mukabil tanımlarla aynı anlama gelecek ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir bütününü oluşturacak, yorumlanacak ve kabul edilecektir.

- İşveren tarafından Yükleniciye işbu Sözleşme kapsamında belirtildiği şekilde yapılacak ödemelerin karşılığında, Yüklenici; İşverene, İşleri her açıdan bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak ifa etmeyi, tamamlamayı ve bunlardan kaynaklanacak her türlü kusuru telafi etmeyi işbu Sözleşme uyarınca taahhüt eder.

- İşveren, işbu Sözleşme ile  İşlerin ifa edilmesi, tamamlanması ve bunlardan kaynaklanacak her türlü kusurun telafi edilmesi karşılığında, Sözleşme bedeli ya da Sözleşme kapsamında belirtilen zamanlarda ve şekilde Sözleşme hükümleri uyarınca ödenecek olan diğer meblağları Yükleniciye ödemeyi taahhüt eder.

Tüm Şahitlerin huzurunda, İşbu Sözleşme yukarıda belirtilen gün, ay ve yıldan geçerli olmak üzere belirtilen süre içerisinde taraflarca ifa edilecektir.

______________________________________________________________________

tarafından imzalanmış, mühürlenmiş ve teslim edilmiştir.

İşverenin Bağlayıcı İmzası	: 	________________________________________

Yüklenicinin Bağlayıcı İmzası	:	________________________________________